# Inspección de andamios

Inspección de un andamio armado en [nombre del sitio] por un contratista de [Razón social de la empresa]. Nadie sube hasta que la inspección esté firmada y la tarjeta colocada, salvo quienes lo arman. Cada ítem se contesta mirándolo: lo que no conforma se anota en los hallazgos.

| Contratista que armó: |  | Sitio: |
| --- | --- | --- |
| Ubicación del andamio: |  | Tipo o sistema de andamio: |
| Altura aproximada: |  | Fecha y hora: |
| Inspeccionó: |  | Próxima reinspección: |

# Motivo de la inspección

| 1 | Por qué se inspecciona | ○ Primer uso ○ Reinspección periódica ○ Modificación ○ Golpe, viento o lluvia ○ Tiempo sin uso |
| --- | --- | --- |

# Documentación

| 2 | Los montadores y quien habilita tienen su capacitación en montaje, en altura y en inspección | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 3 | El manual del fabricante y la tabla de cargas están disponibles en el sitio | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 4 | Cálculo o memoria firmados por un profesional, si el diseño es especial o de gran altura | ○ Presentado ○ No presentado ○ No aplica |

# Apoyo y estructura

| 5 | Placas base y durmientes sobre suelo firme y nivelado, sin ladrillos ni cajones | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 6 | El andamio está a plomo y las crucetas y diagonales están completas | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Anclajes

| 7 | El andamio está anclado a la estructura según el manual y ningún anclaje fue retirado | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |

# Plataformas

| 8 | Las plataformas están completas, sin huecos ni tablones sueltos | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 9 | Las plataformas están trabadas contra el viento y la carga no supera la que admite el sistema | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Protecciones

| 10 | Baranda superior, baranda intermedia y rodapié en todos los lados abiertos | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |

# Acceso y entorno

| 11 | Hay una escalera interna o adosada, y nadie sube trepando por el marco | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 12 | Sin líneas eléctricas ni tránsito de vehículos cerca, y la zona de abajo señalizada | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 13 | La tarjeta de habilitación está colocada en el acceso, con la fecha y la firma de esta inspección | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Resultado

| 14 | Estado del andamio | ○ Habilitado ○ Habilitado con restricciones ○ No habilitado |
| --- | --- | --- |
| 15 | Restricción que se escribe en la tarjeta, si es habilitado con restricciones (opcional) |  |

# Hallazgos

16. Lo que se encontró
        Una fila por hallazgo: la parte del andamio, qué se vio y dónde, qué se hizo en el momento y a quién se avisó, quién lo corrige y para cuándo.

| Parte | Qué se vio y dónde | Qué se hizo y a quién se avisó | Corrige | Para el |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | ¿Se prohibió el uso del andamio hasta corregir? | ○ Sí, fuera de uso ○ No, puede usarse ○ No hubo hallazgos |
| --- | --- | --- |

Solo modifica el andamio quien lo arma, y después de modificarlo se vuelve a inspeccionar. Una vez corregido un hallazgo se hace una inspección nueva en otra hoja; esta no se corrige.

| Inspeccionó (firma y aclaración) |  | Responsable del contratista (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |