# Inspección de arnés y líneas de vida

Revisión del equipo de protección contra caídas antes de cada uso, en [nombre del sitio]. La hace quien va a usar el equipo y la verifica el responsable de la tarea. Un equipo que no conforma se retira y no se usa.

| Contratista: |  | Sitio: |
| --- | --- | --- |
| Tarea y lugar: |  | Fecha y hora: |
| Responsable de la tarea: |  | Inspeccionó: |

# Quién usa cada equipo

1. Personas que van a subir
        Una fila por persona, con la identificación de su arnés y de su cabo. Marque Sí o No si el equipo conforma, y detalle lo que no conforma en los hallazgos.

| Apellido y nombre | Arnés Nº | Cabo Nº | Conforma |
| --- | --- | --- | --- |

# Arnés de cuerpo entero

| 2 | Las cintas no tienen cortes, quemaduras, deshilachados ni manchas de productos químicos | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 3 | Las costuras están completas y sin hilos sueltos | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 4 | Las hebillas cierran y traban, y los herrajes no están deformados ni oxidados | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 5 | La etiqueta es legible | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 6 | El arnés es del talle de la persona y queda ajustado, sin cintas flojas ni retorcidas | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 7 | El arnés no sufrió una caída y no tiene el indicador de impacto activado, si lo lleva | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Cabo de vida y conectores

| 8 | El cabo no tiene cortes, desgaste ni nudos | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 9 | El absorbedor de energía está sin abrir ni deformar | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 10 | Los ganchos tienen doble traba y cierran solos | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 11 | Los conectores no tienen deformaciones, fisuras ni corrosión | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Punto de anclaje

| 12 | El anclaje es estructural, está identificado y se encuentra por encima de la cabeza cuando se puede | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |
| --- | --- | --- |
| 13 | No se usa una cañería ni un elemento improvisado como anclaje | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 14 | Debajo hay altura libre suficiente para que el absorbedor actúe sin que la persona llegue al piso ni a un obstáculo | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |

# Línea de vida

| 15 | La línea de vida está instalada y tensada según el fabricante | ○ Conforme ○ No conforme ○ No hay línea de vida |
| --- | --- | --- |
| 16 | Los terminales y los soportes de la línea de vida están en condiciones | ○ Conforme ○ No conforme ○ No hay línea de vida |

# Rescate

| 17 | Hay un plan de rescate, y al menos una persona del equipo está capacitada para llevarlo a cabo | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 18 | El equipo para bajar a una persona está en el lugar | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Resultado

| 19 | Estado del equipo | ○ Apto para usar ○ Se retira de uso uno o más equipos |
| --- | --- | --- |

# Hallazgos

20. Equipos retirados o con observaciones (opcional)
        Una fila por equipo: cuál es, qué tenía, quién lo retiró, dónde quedó y a quién se avisó.

| Equipo y Nº | Qué se vio | Retiró | Dónde quedó | Se avisó a |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Un equipo retirado se identifica para que nadie lo vuelva a tomar. Cuando se reemplaza, se hace una revisión nueva en otra hoja; esta no se corrige.

| Inspeccionó (firma y aclaración) |  | Responsable de la tarea (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |