# Inspección de autoelevadores

Control de un autoelevador que ingresa o trabaja en [nombre del sitio] para un contratista de [Razón social de la empresa]. Se compone de la documentación del equipo y del operador y del control que el operador hace al inicio de cada turno, antes de usarlo. Un equipo con una falla no se usa.

| Contratista: |  | Sitio: |
| --- | --- | --- |
| Marca y modelo: |  | Número de serie o interno: |
| Tipo de energía: |  | Capacidad indicada en la placa (kg): |
| Vence el certificado de inspección: |  | Fecha y turno: |
| Inspeccionó: |  |  |

# Documentación del equipo

| 1 | Certificado de inspección periódica vigente, que identifica este equipo por su número de serie | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |
| --- | --- | --- |
| 2 | Registro de mantenimiento con un servicio reciente según las horas de uso | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 3 | La placa de capacidad es legible y corresponde con los accesorios que lleva | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Operadores

4. Quién maneja el equipo
        Cada persona que lo opera tiene capacitación teórica y práctica con evaluación en este tipo de equipo, la habilitación que la empresa exige para operar en el sitio y un apto médico que contempla la tarea.

| Apellido y nombre | DNI | Capacitación | Habilitación | Apto médico |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Antes de usar: recorrida alrededor del equipo

| 5 | Sin pérdidas de aceite, de combustible ni de la batería, y neumáticos en buen estado | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 6 | Horquillas sin fisuras ni deformaciones, y trabadas en su lugar | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 7 | Mástil y cadenas sin daños y lubricadas | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Antes de usar: puesto de conducción

| 8 | Cinturón de seguridad en buen estado | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 9 | Asiento firme y protección superior en su lugar | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

# Antes de usar: en marcha

| 10 | Frenos y freno de estacionamiento funcionan | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |
| --- | --- | --- |
| 11 | La dirección responde sin juego excesivo | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 12 | Bocina, luces y alarma de retroceso funcionan | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica Observaciones: |
| 13 | El mástil eleva, baja e inclina sin tirones ni ruidos extraños | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 14 | Si el equipo es a combustión y trabaja en un lugar cerrado, el lugar tiene ventilación | ○ Sí ○ No ○ No aplica |

# Circulación

| 15 | El operador conoce las reglas de circulación del sitio, y nadie viaja ni es levantado en las horquillas | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |

# Resultado

| 16 | Estado del equipo | ○ Apto para usar ○ Fuera de servicio hasta reparar |
| --- | --- | --- |

17. Fallas encontradas
        Una fila por falla: qué se vio, qué se hizo en el momento y a quién se avisó, quién la repara y para cuándo.

| Elemento | Qué se vio | Qué se hizo y a quién se avisó | Repara | Para el |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Si algo falla, el equipo no se usa y se avisa al responsable del contratista y al de la empresa. Cuando se repara, se hace un control nuevo en otra hoja; este no se corrige.

| Operador (firma y aclaración) |  | Responsable del contratista (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |