# Permiso de excavación para contratistas

[Razón social de la empresa] autoriza con este permiso la excavación indicada, en el lugar y el período que figuran. No autoriza nada hasta la última firma y no se corrige una vez firmado: si cambia el lugar, el método de protección o las instalaciones encontradas, se cancela con su motivo y se emite uno nuevo. Lo firma, por las instalaciones del sector, quien las conoce, que no es el contratista.

| Contratista: |  | Sitio: |
| --- | --- | --- |
| Ubicación de la excavación: |  | Tarea: |
| Desde (fecha y hora): |  | Hasta (fecha y hora): |

# Pedido

## La excavación

| 1 | Tipo de excavación | ○ Zanja ○ Pozo ○ Platea o base ○ Otra |
| --- | --- | --- |
| 2 | Largo, ancho y profundidad previstos (en metros) |  |
| 3 | Tipo de suelo, informado por quien lo conoce |  |
| 4 | ¿Va a trabajar alguien dentro de la excavación? | ○ Sí ○ No |
| 5 | ¿Hay estructuras, columnas, postes o tránsito de vehículos cerca que la excavación pueda afectar? | ○ Sí ○ No Observaciones: |

6. Maquinaria que se usa

| Máquina | Patente o N° de serie | Operador |
| --- | --- | --- |

7. Personas que hacen el trabajo

| Apellido y nombre | DNI | Empresa |
| --- | --- | --- |

## Documentación de la firma

| 8 | Procedimiento de excavación del contratista, con el método de protección de las paredes | ○ Presentado ○ Falta |
| --- | --- | --- |
| 9 | Análisis de trabajo seguro de la tarea | ○ Adjunto ○ Falta |

## Interferencias enterradas

| 10 | Planos de instalaciones enterradas del sector entregados al contratista | ○ Sí ○ No |
| --- | --- | --- |

11. Instalaciones que hay en el área, cómo se confirmó cada una y cómo se las protege

| Instalación | Ubicación y profundidad | Cómo se confirmó | Marcado | Bloqueo o corte |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 | Franja próxima a cada instalación en que se excava solo a mano (en metros) [distancia fijada por la empresa] |  |
| --- | --- | --- |

# Liberación

## Interferencias

| 1 | Las instalaciones de la tabla del pedido están marcadas en el terreno, y las que se pueden dejar sin servicio están cortadas y bloqueadas. | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |

## Protección de las paredes

| 2 | Método elegido, definido por un profesional según el suelo | ○ Talud ○ Entibado ○ Cajón de protección ○ Ninguno: no entra nadie |
| --- | --- | --- |
| 3 | Pendiente del talud, o tipo de entibado y profundidad desde la que se coloca |  |
| 4 | Nombre y matrícula o cargo de quien definió el método |  |

## Bordes y accesos

| 5 | Material excavado y acopios | ○ Separados del borde a [___] m ○ Acopio fuera de la zona |
| --- | --- | --- |
| 6 | ¿La maquinaria queda fuera de la zona de influencia del borde, con topes si trabaja cerca? | ○ Sí ○ No ○ No aplica |
| 7 | ¿El perímetro está vallado y señalizado, con luces si queda abierto de noche? | ○ Sí ○ No |
| 8 | ¿Hay escaleras o rampas para salir, que sobresalgan del borde y estén cerca de donde trabaja la gente? | ○ Sí ○ No |
| 9 | ¿Los cruces peatonales tienen pasarelas con barandas? | ○ Sí ○ No ○ No aplica |
| 10 | ¿Hay agua acumulada? Si la hay, se bombea y se revisan las paredes antes de entrar. | ○ No ○ Sí, se bombeó Observaciones: |
| 11 | ¿Puede haber falta de oxígeno o gases (cerca de cloacas o de suelos contaminados)? Si es así, se mide antes de entrar y se trata como espacio confinado. | ○ No ○ Sí, se mide |
| 12 | Persona competente del contratista que inspecciona la excavación |  |

Quienes firman declaran que las instalaciones enterradas del área fueron informadas y marcadas, que conocen el método de protección elegido y que no excavarán a menos de la distancia fijada de una instalación sin hacerlo a mano.

| Quien confecciona el permiso (firma y aclaración) |  | Responsable del sector e instalaciones (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

| Seguridad e Higiene (firma y aclaración) |  | Persona competente del contratista (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

| Personal involucrado (firma y aclaración) |  | Personal involucrado (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

| Personal involucrado (firma y aclaración) |  | Personal involucrado (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

# Cierre

## Durante el trabajo

1. Inspecciones al empezar cada jornada, después de una lluvia y después de cualquier hecho que pueda haber debilitado la excavación

| Fecha y hora | Motivo | Estado de paredes y bordes | Se puede entrar | Inspeccionó |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Al terminar

| 2 | Se tapó o se cercó la excavación, y el sitio quedó ordenado y señalizado. | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 3 | Las instalaciones encontradas no fueron dañadas, o el daño se informó al responsable del sector. | ○ Sin daños ○ Hubo daño: informado Observaciones: |

| Quien cierra el permiso |  |  |
| --- | --- | --- |