# Permiso de trabajo en espacios confinados para contratistas

[Razón social de la empresa] autoriza con este permiso el ingreso al espacio confinado indicado, para la tarea y el turno que figuran. Vale para un solo espacio y un solo turno. No autoriza nada hasta la última firma, no se corrige una vez firmado y, si cambia cualquier condición, se cancela con su motivo y se emite uno nuevo. Nadie entra sin vigía afuera ni sin el rescate armado.

| Contratista: |  | Sitio: |
| --- | --- | --- |
| Identificación del espacio confinado: |  | Tarea: |
| Desde (fecha y hora): |  | Hasta (fecha y hora): |

# Pedido

## El espacio y el trabajo

| 1 | Tipo de espacio | ○ Tanque ○ Silo ○ Cámara o pozo ○ Cisterna ○ Conducto ○ Otro |
| --- | --- | --- |
| 2 | Contenido anterior del espacio, o producto que circuló por él |  |

3. Descripción del trabajo

4. Personas que van a entrar

| Apellido y nombre | DNI | Empresa | Capacitación vigente | Apto médico |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Vigía designado (no entra al espacio)

| Apellido y nombre | DNI | Empresa | Medio de comunicación |
| --- | --- | --- | --- |

## Documentación de la firma

| 6 | Procedimiento de trabajo en espacios confinados y plan de rescate de la firma | ○ Presentados ○ Falta |
| --- | --- | --- |
| 7 | Análisis de trabajo seguro de la tarea | ○ Adjunto ○ Falta |

## Equipos y protección

| 8 | Equipo de protección y de respiración de quienes entran | ☐ Casco ☐ Calzado de seguridad ☐ Guantes ☐ Arnés con línea de rescate ☐ Equipo respiratorio ☐ Ropa de protección ☐ Iluminación apta para el área ☐ Otros Observaciones: |
| --- | --- | --- |

9. Detector de gases

| Marca y modelo | N° de serie | Calibración vigente hasta | Prueba funcional del día |
| --- | --- | --- | --- |

# Liberación

## Aislamiento del espacio

1. Fuentes de ingreso de producto, de energía o de movimiento

| Fuente | Cómo se aisló | N° de candado o brida | Verificó |
| --- | --- | --- | --- |

| 2 | ¿Se vació, limpió y purgó el espacio? | ○ Sí ○ No ○ No aplica |
| --- | --- | --- |
| 3 | ¿Se ventila con ventilación forzada? | ○ Sí ○ No, alcanza la natural Observaciones: |

## Las mediciones

| 4 | Valores de ingreso y de salida que fija el procedimiento de la empresa: oxígeno [___], inflamables [___], tóxicos [___] |  |
| --- | --- | --- |

5. Mediciones antes de entrar, en orden y a distintas alturas

| Hora | Altura o punto | Oxígeno | Inflamables | Tóxicos (cuál y valor) | Midió |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | ¿Los valores medidos están dentro de lo que fija el procedimiento? | ○ Sí ○ No: no se entra |
| --- | --- | --- |

## El lugar listo

| 7 | ¿Hay un vigía afuera, dedicado solo a eso, con el registro de quién está adentro? | ○ Sí ○ No |
| --- | --- | --- |
| 8 | ¿El vigía y quienes entran se pueden comunicar sin interrupciones? | ○ Sí ○ No |
| 9 | ¿El equipo de rescate está armado al lado de la entrada (trípode, arnés y cuerda)? | ○ Sí ○ No |
| 10 | Aviso del inicio del trabajo a quien corresponde según el plan de rescate |  |
| 11 | ¿La entrada está señalizada y vallada para que nadie más se acerque? | ○ Sí ○ No |
| 12 | ¿Quienes entran y el vigía conocen los riesgos, las señales de salida y a quién llamar? | ○ Sí ○ No |
| 13 | Todos saben que se sale de inmediato si suena el detector, alguien se siente mal, el vigía deja su puesto, se pierde la comunicación o se corta la ventilación, y que nadie entra a rescatar. | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

Quienes firman declaran que el espacio fue aislado, ventilado y medido, que conocen los riesgos y el plan de rescate, y que no entrarán si cambia alguna de las condiciones de este permiso.

| Quien confecciona el permiso (firma y aclaración) |  | Responsable del área (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

| Seguridad e Higiene (firma y aclaración) |  | Vigía (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

| Persona que entra (firma y aclaración) |  | Persona que entra (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

| Persona que entra (firma y aclaración) |  | Persona que entra (firma y aclaración) |
| --- | --- | --- |

# Cierre

## Durante el trabajo

1. Registro de entradas y salidas del espacio, llevado por el vigía

| Persona | Hora de entrada | Hora de salida |
| --- | --- | --- |

2. Mediciones durante el trabajo

| Hora | Oxígeno | Inflamables | Tóxicos (cuál y valor) | Midió |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Al terminar

| 3 | ¿Todas las personas salieron y el recuento coincide con el registro? | ○ Sí ○ No |
| --- | --- | --- |
| 4 | Se retiraron las herramientas y los bloqueos que corresponde, y el espacio se cerró. | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |
| 5 | El trabajo terminó, el espacio quedó cerrado y en condiciones de operar, y este permiso queda cerrado. | ☐ Conforme ☐ No conforme ☐ No aplica |

| Quien cierra el permiso |  |  |
| --- | --- | --- |